福建宁连港口有限公司

海关监管智能卡口系统迁移建设项目

询价采购文件

| 采购人 | ： | 福建宁连港口有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 日 期 | ： | 2020年02月 |

第一章 采购公告

福建宁连港口有限公司

海关监管智能卡口系统迁移建设项目的询价公告

为实现港区查验基础设施、设备等资源共享共用，现需对3#闸口海关监管智能卡口系统进行迁移，拟通过询价比选的方式选择建设单位，其具体要求如下：

一、项目名称：福建宁连港口有限公司3#闸口海关监管智能卡口系统迁移建设项目

二、项目地点：福建省宁德市漳湾镇下塘村8#、9#码头经三路

三、工程概况：本项目地点位于福建省宁德市漳湾镇下塘村8#、9#码头经三路，本次采购项目包括施工建设、系统采购、硬件采购等，项目原有卡口已建设完成并投入使用，现有散货通道2条，集装箱通道2条，项目计划将原有卡口整体迁移至经三路并新建2条散货通道及1条行政通道（共进出），投标人负责将原卡口的硬件直接迁移至新卡口并安装调试，新卡口需按要求与宁德海关对接，建设完成后的新卡口为集装箱通道两条、散货通道四条、行政通道一条（共进出）。建设周期需控制在40天内，控制价在120万以内。

四、询价采购项目要求：

1.项目采购范围：福建宁连港口有限公司海关监管智能卡口系统（包含硬件、软件、培训及安装调试）。

| 福建宁连港口有限公司新增智能卡口系统设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 | 设备名称 | 性能描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 二维码采集系统 | 扫描仪 | 识别一维码,二维码,能识别手机中二维码，台式 | 台 | 4 |  |
|  | 二维码识别系统 | 识别二维码软件 | 套 | 4 |  |
|  | 系统线材、辅材 | 国标，满足系统设备电源供电和数据通讯线缆。坚固件、线扎、胶带及其它辅料 | 批 | 1 |  |
| 车牌抓拍系统 | 摄像机 | 200万高清网络一体摄像机 感器类型：1/1.8” Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白：0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 快门 ：1/30秒至1/100,000秒 镜头：电动镜头5.2～13mm 自动光圈：DC驱动 视频压缩标准：H.264/MJPEG 压缩输出码率：32 Kbps～16M bps 工作温度及湿度：-30℃～70℃,湿度小于90%(无凝结） | 套 | 4 |  |
|  | 补光灯同步电源 | 100V-240V-50/60HZ0.6A 12V-2A 5V-方波 | 套 | 4 |  |
|  | 频闪LED同步车牌补光灯 | 100V-240V-50/60HZ0.6A 12V-2A 5V-方波 | 套 | 4 |  |
|  | 安装杆件 | 防锈，抗风,主立杆直径>=89mm,壁厚>3mm | 套 | 4 |  |
|  | 高清光学车牌自动识别软件 | 2001”标准的民用车、军车、警车等牌照的颜色、汉字、字母、数字等完整信息，实现车辆过卡时自动抓拍车牌图像并识别，抓拍车头图片«提供检验检测报告（复印件加盖厂家公章）«检验检测报告内含有卡口前端系统功能说明（复印件加盖厂家公章）«提供软件著作权（复印件加盖厂家公章） | 套 | 4 |  |
|  | 系统线材、辅材 | 国标，满足系统设备电源供电和数据通讯线缆。坚固件、线扎、胶带及其它辅料 | 批 | 1 |  |
| 车道实时监控 | 网络一体摄像机 | 200万红外无线摄像机,1/2.8" CMOS， 阵列红外30米，4/6/8/12mm镜头可选，DC12V，辨率可达1920×1080@ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像 支持smart IR，防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持PoE供电功能 支持电动镜头(Z) 支持3D数字降噪, 支持120dB超宽动态 支持三码流,支持手机监控 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等 支持多种智能报警 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 支持GB28181接入,支持E家平台接入,支持萤石云平台接入 支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试 支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书 初始设备开机修改密码，保障密码安全 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 | 台 | 4 |  |
|  | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm | 个 | 4 |  |
|  | 摄像机安装杆件 | 防锈，抗风,主立杆直径>=89mm,壁厚>3mm | 套 | 4 |  |
|  | 室外交换机 | 8口,10Mbps/100Mbps,室外工业级 安装方式：导轨式 工作温度：-30℃～70℃ 工作湿度: 95%以下 | 台 | 2 |  |
|  | 室内网络交换机 | 24口千兆 交换机 网络标准 IEEE802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3ab, 802.3x, 802.1D, 802.1Q 传输模式 全双工 网管功能 支持命令行接口, Telnet, Console口配置 | 台 | 1 |  |
|  | 光纤收发器 | 4路百兆电口+1路百兆FX光口工业级以太网交换机，支持4个10Base-T/100Base-TX电口和1个100Base-X光口 | 对 | 1 |  |
|  | NVR | 网络视频输入:16路； 支持16个SATA接口，2个eSATA盘库，可用于录像和备份 | 台 | 1 |  |
|  | 硬盘 | 4T容量,7200转 | 块 | 8 |  |
|  | 显示器 | 21"液晶显示屏 | 台 | 1 |  |
|  | 系统线材、辅材 | 国标，满足系统设备电源供电和数据通讯线缆。坚固件、线扎、胶带及其它辅料 | 批 | 1 |  |
| 地磅采集系统 | 电子地磅自动采集软件 | 自动采集电子地磅重量数据，符合海关标准要求 | 套 | 5 |  |
|  | 485转换器 | RS-232到RS-422/485转换器 传输速率：50bps-115.2kbps 接口类型：RS-232，RS-422/RS-485 接口数量：2/4 电压：5-12VDC 重量：0.05±0.005Kg 工作温度：0℃-60℃ 工作湿度:5%-95% RH 存储温度:-20℃-75℃ 存储湿度:5%-95% RH | 套 | 5 |  |
|  | 系统线材、辅材 | 国标，满足系统设备电源供电和数据通讯线缆。坚固件、线扎、胶带及其它辅料 | 批 | 1 |  |
| 自动放行控制系统 | 工控机 | 嵌入式工控机，内存4GB DDR3 SDRAM ，4个以上串口，百兆网卡，带120G固态硬盘 | 台 | 2 |  |
|  | 车辆检测器 | 能稳定检测到通过的速度不大于60公里/小时的二轮以上各种车辆； 灵敏度4级可调，频率4级可调； 平均使用寿命大于800万辆次 | 台 | 2 |  |
|  | 室内机柜电源避雷器 | 适用电源 ：AC220/380( 总配电系统用 ) 电源系统：TT-TN-IT 标称工作电压：AC220V 最大持续工作电压：AC320V 标称通流容量：10kA(8/20us) 最大放电电流:20kA (8/20 μ s) 电压保护水平：＜1200V 遥信接点：无 前置熔断器:16A左右 最小导线截面：4平方毫米单股线 最大导线截面：10平方毫米多股线/6平方毫米单股线 外壳防护等级：IP20 安装方式：35mm DIN导轨 EN 60715标准 | 套 | 2 |  |
|  | 室内机柜信号避雷器 | 数字通讯串行口 标称工作电压 Un12V 持续工作电压Uc15V 标称放电电流In2500A(8/20μs) 放电电流Imax5000A(8/20μs) 反应速度10-12秒 插入损耗≤0.2dB（20MHz） 数据传输率10Mbps 输入/输出接口3线保护，标准接口（DB-9） 使用环境温度-20℃~+70℃ 外壳材料PA66 安装方式挂接 测试标准GB/T 18802.21-2011 | 套 | 2 |  |
|  | LED显示屏 | 高亮度LED屏安装于车道一体化机柜中，用于显示各种海关通行信息及系统操作提示信息。 显示面积≥10英寸； 采用高亮度LED显示材料制作，能够有效地保证在阳光的照射下能够清楚地辨识屏幕显示内容； 显示文字：≥6个汉字； 显示尺寸：≥64×384mm。 | 套 | 2 |  |
|  | IO采集与控制器 | 输入6路,输出6路,通信接口RS232,RS422,RS485 | 块 | 2 |  |
|  | 室外双立柱机柜 | 室外一体化机柜应安装在车道尾部左侧安全岛边，车辆停靠时车头中部所处位置，面向车道方向安置；高度能兼顾不同型号的货车； 车道一体化机机柜应采用喷塑钢材质制作； 可以进行温湿度监控和调节； 防尘和防水等级：IP65。 «提供检验检测报告（复印件加盖厂家公章） | 套 | 2 |  |
|  | 室内大机柜 | 42U机柜,600*600*2000 | 套 | 1 |  |
|  | 显示器 | 21"液晶显示屏 | 台 | 1 |  |
|  | KVM切换器 | 4口切换器 | 台 | 1 |  |
|  | 键盘/鼠标 | 鼠标/键盘 | 套 | 1 |  |
|  | 语音播报 | 播报出卡口实时状况 | 套 | 2 |  |
|  | 串口服务器含固定架 | 室外工业级 串口数量：RS-232 8个 串口保护：全信号15 KV ESD保护 波特率：50 bps ～ 921.6 Kbps 输入电压：100 ～ 240 VAC，47～ 63 hz 工作温度：-40～75°C 工作湿度：5 ～95% (无凝露) | 台 | 2 |  |
|  | 室内以太网交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口 4个千兆SFP；背板带宽：336Gbps/2.56Tbps； 包转发率：51Mbps/108Mbps。 | 台 | 1 |  |
|  | 挡车器及挡杆 | 高速自动闸机,单次起/降时间≤1.6s,寿命大于150万往复次； 栏杆的断面100mm×55mm，杆长≥3.5米; 杆体上喷有红白相间反光漆，栏杆臂使用高强度铝合金材料; 电动栏杆配有遥控器，具有手动应急控制功能。 | 台 | 4 |  |
|  | 道口红绿灯 | 红、绿灯自动切换显示。 | 台 | 4 |  |
|  | 挡车器主板 | 定制 | 块 | 4 |  |
|  | 地感线圈 | 定制 | 套 | 7 |  |
|  | 开关电源 |  | 套 | 4 |  |
|  | 自动放行控制系统 | 符合海关标准要求,集成控制挡杆、LED显示、红绿灯等相关外部设备，接收前端采集返回的控制指令，通过交互方式控制抬杆，引导车辆过卡.配套软件 | 套 | 1 |  |
|  | 辅材 | 国标，满足系统设备电源供电和数据通讯线缆。坚固件、线扎、胶带及其它辅料 | 批 | 1 |  |
| 集中监控中心服务系统 | 远程客户端PC机 | I5 8500/4G/1T | 套 | 1 |  |
|  | 集中监控中心服务系统 | 实时监控，远程故障侦测，卡口健康状况管理，卡口运行业务数据监控，人工异常处理，历史数据查询，放行信息查询，数据统计分析功能，通道管理，时序管理，通道设备管理，运行参数配置，数据库管理，授权管理，图片管理，日志管理，安全管理。 | 套 | 1 |  |
|  | 远程监控客户端系统 | 客户补采客户端 | 套 | 1 |  |
|  | 作业系统对接 | 实现卡口系统企业管理系统进行数据交互的配套软件 | 套 | 1 |  |
|  | 金关二期对接 | «提供软件著作权（复印件加盖厂家公章） | 套 | 1 |  |
| UPS不间断电源 | UPS主机 | 1、输入电压：额定380VAC或220VAC， 额定380VAC时变化范围：190~520VAC（半载），277~520VAC（满载）；额定220VAC时变化范围：110~300VAC（半载），160~300VAC（满载）； 2、输入频率： 40Hz～70Hz； 3、输入功率因数：≥0.95； 4、输出电压：220Vac±1%； 5、输出频率：50Hz±0.1%（电池模式）； 6、切换时间：0ms； 7、波形失真度：线性负载≤3%，非线性负载≤5%； 8、输出方式：接线排方式； 9、过载能力：105%＜负载≤125%时3分钟后转旁路；125%＜负载≤150%时，30秒后转旁路；负载＞150%时，0.5秒后转旁路； 10、输出功率因数： 0.9 11、灵活的电池配置：16节或20节电池可选，节省用户投资； 12、噪声：＜55dB； | 套 | 1 |  |
|  | 电池柜 | 16节电池柜 | 套 | 1 |  |
|  | UPS电池 | 铅酸蓄电池，12V，100AH免维护 | 节 | 16 |  |
|  | UPS电池底座 | 在静电地板下支撑UPS后备电源电池。 | 个 | 1 |  |
|  | 配电柜 | 满足UPS后备电源供前端卡口系统工作电源回路 | 套 | 1 |  |
|  | 线缆及辅材 | 国标，满足系统设备电源供电和数据通讯线缆。坚固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 1 |  |

| 系统名称 | 设备名称 | 性能描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车牌抓拍系统 (2套) | 摄像机 | 200万高清网络一体摄像机 感器类型：1/1.8” Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白：0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 快门 ：1/30秒至1/100,000秒 镜头：电动镜头5.2～13mm 自动光圈：DC驱动 视频压缩标准：H.264/MJPEG 压缩输出码率：32 Kbps～16M bps 工作温度及湿度：-30℃～70℃,湿度小于90%(无凝结） | 套 | 2 |  |
|  | 补光灯同步电源 | 100V-240V-50/60HZ0.6A 12V-2A 5V-方波 | 套 | 2 |  |
|  | 频闪LED同步车牌补光灯 | 100V-240V-50/60HZ0.6A 12V-2A 5V-方波 | 套 | 2 |  |
|  | 安装杆件 | 防锈，抗风,主立杆直径>=89mm,壁厚>3mm | 套 | 2 |  |
|  | 高清光学车牌自动识别软件 | 2001”标准的民用车、军车、警车等牌照的颜色、汉字、字母、数字等完整信息，实现车辆过卡时自动抓拍车牌图像并识别，抓拍车头图片 «提供检验检测报告（复印件加盖厂家公章） «检验检测报告内含有卡口前端系统功能说明（复印件加盖厂家公章） «提供软件著作权（复印件加盖厂家公章） | 套 | 1 |  |
|  | 系统线材、辅材 | 国标，满足系统设备电源供电和数据通讯线缆。坚固件、线扎、胶带及其它辅料 | 批 | 1 |  |
| 自动放行控制系统 (2套) | 车辆检测器 | 能稳定检测到通过的速度不大于60公里/小时的二轮以上各种车辆； 灵敏度4级可调，频率4级可调； 平均使用寿命大于800万辆次 | 台 | 2 |  |
|  | 地感线圈 | 定制 | 台 | 2 |  |
|  | IO采集与控制器 | 输入6路,输出6路,通信接口RS232,RS422,RS485 | 块 | 2 |  |
|  | LED提示屏 | 高亮度LED屏安装于车道一体化机柜中，用于显示各种海关通行信息及系统操作提示信息。 显示面积≥10英寸； 采用高亮度LED显示材料制作，能够有效地保证在阳光的照射下能够清楚地辨识屏幕显示内容； 显示文字：≥6个汉字； 显示尺寸：≥64×384mm。 | 套 | 2 |  |
|  | 室外箱 | 定制 | 套 | 2 |  |
|  | 挡车器及挡杆 | 高速自动闸机,单次起/降时间≤1.6s,寿命大于150万往复次； 栏杆的断面100mm×55mm，杆长≥3.5米; 杆体上喷有红白相间反光漆，栏杆臂使用高强度铝合金材料; 电动栏杆配有遥控器，具有手动应急控制功能。 | 台 | 2 |  |
|  | 道口红绿灯 | 红、绿灯自动切换显示。 | 台 | 2 |  |
|  | 自动放行控制系统 | 符合海关标准要求,集成控制挡杆、LED显示、红绿灯等相关外部设备，接收前端采集返回的控制指令，通过交互方式控制抬杆，引导车辆过卡.配套软件 | 套 | 1 |  |
|  | 海关交互对接软件 | 实现卡行政口系统与部署金二卡口管理系统进行数据交互的配套软件 | 套 | 1 |  |
|  | 系统线材、辅材 | 国标，满足系统设备电源供电和数据通讯线缆。坚固件、线扎、胶带及其它辅料 | 套 | 2 |  |

| 系统名称 | 设备名称 | 性能描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备搬迁 | 线材及辅材 | 线材及辅材 | 批 | 1 | 投标人自行 到现场勘查 |
|  | 人工费 | 含迁移及调试的所有工种 | 天 | 40 |  |
|  | 吊车、脚手架 | 吊车、脚手架 | 批 | 1 |  |
|  | 系统调试 | 系统调试 | 套 | 4 |  |

| 系统名称 | 设备名称 | 性能描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆场管理系统 | 基础信息管理 | 基础信息管理 | 天 | 30 |  |
|  | 日志管理 | 日志管理 | 天 | 30 |  |
|  | 堆场信息管理 | 堆场信息管理 | 天 | 30 |  |
|  | 货物提离监管 | 货物提离监管 | 天 | 35 |  |
|  | 海关指令管理 | 海关指令管理 | 天 | 35 |  |
|  | 海关对接管理 | 海关对接管理 | 天 | 35 |  |
|  | 卡口逻辑处理 | 卡口逻辑处理 | 天 | 20 |  |
|  | 海关平台交互管理 | 海关平台交互管理 | 天 | 30 |  |
|  | 查询管理 | 查询管理 | 天 | 30 |  |
|  | 权限管理系统 | 权限管理系统 | 天 | 25 |  |

1.2、本项目采取总价包干方式发包，所报含税总价不得超过 120万元。

1.3工期：工期暂定为40天。（具体进场、开工时间以采购人通知为准）

1.4质量要求：满足集装箱、散货、滚装船舶进出厂及宁德海关需求

1.5承包方式：包工包料。

1.6资金来源：自筹。

## 2. 投标人资格要求

2.1  专项条件：

2.1.1投标人应具备的资质要求：投标人经营范围需包含计算机软件开发和技术服务（提供营业执照复印件并加盖公章）。

2.1.2投标人必须要满足经营满3年以上（含3年）的企业。

2.1.3投标人近年（自询价采购公告正式发布之日前4年内，以合同签订日期为准）独立承建并完成1项及以上海关卡口相关系统建设施工业绩（需提供合同影印件包含合同首页、签字盖章页以及反映工程内容的条款）。

2.1.4未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

## 2.1.5没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态，在最近三年内没有骗取中标和严重违约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录及重大质量、环境、安全问题等情况。

## 2.1.6本项目不接受联合体报价申请。

## 3.  响应文件的递交

## 询价响应文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2020年2月5日17时00分，地点为福建宁连港口有限公司办公室；逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，我公司将不予受理。

4. 联系方式

采购人：福建宁连港口有限公司

地址： 福建省宁德市漳湾镇下塘村8#、9#码头

联系电话：0593-2578133

联系人：综合管理部

第二章 投标人须知

## 1. 适用范围

本采购文件仅适用于本项目公告中所述项目。

## 2. 定义

2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。

2.2 投标人：指响应询价采购，参与询价竞争的法人或其他组织。

2.3 成交人：指最终被授予合同的投标人。

## 3. 询价费用

投标人应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，投标人应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 4. 现场踏勘

4.1 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.2 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供投标人在编制响应文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

4.3 投标人必须结合我司生产作业情况，制定详细的迁移方案，确保迁移过程中不能影响我司码头正常作业。

## 5. 采购文件的构成

5.1 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其竞争性谈判被拒绝。

5.2 响应文件一经递交成功即表示投标人确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。

5.3 由于投标人对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或成交后的任何风险，其责任均由投标人自负。

## 6. 编制基本要求

6.1 投标人应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。

6.2 投标人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在投标人利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

6.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由投标人自行承担。

6.4如投标人没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为投标人完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。

## 7. 语言和计量单位

7.1 响应文件及投标人与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

7.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

## 8. 报价

8.1 投标人应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。

8.2 投标人报价应包括投标人成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

8.3 投标人必须根据采购文件报价格式进行报价，若投标人提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。

8.4 投标人不得以低于成本报价。

8.5 响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

8.6 采购人设有最高限价的，投标人的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在采购公告中载明。

## 9. 报价货币

采用人民币报价，投标人须知有明确规定的除外。

## 10. 评审方法

评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。

## 11. 确定成交投标人

采购人按询价小组推荐的成交投标人名单确定成交投标人。

## 12. 签订合同

12.1 成交投标人在接到《成交通知书》后，7个工作日内派法定代表人或其授权人到指定地点按谈判双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。

12.2 采购文件、成交投标人的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

12.3 采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交投标人应在合同规定的时间前根据投标人须知的要求向采购人提交履约担保。

第三章 评审办法

## 一、总则

评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

## 二、评审方法

本项目采用综合评审法，根据各投标人的报价、技术方案、项目工期以及售后服务等进行评审，各投标人在资格人审查、技术方案及工期完全满足询价文件要求的前提下，优先推荐报价最低的投标人作为推荐投标人。

## 三、评审程序

询价小组评审包括初步评审和详细评审两部分。

1. 初步评审

询价小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：

1.1 投标人资格条件不满足采购文件要求；

1.2 响应文件附有采购人不能接受的条件；

1.3 投标人报价超出最高限价（如有）；

1.4 国家相关法规规定的其它否决条款。

如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，投标人只有通过初步评审，才能进入详细评审。

2. 详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审。

2.1 商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括资格条件、交货时间、付款条件等。

2.2 技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求。

2.3 报价评审，询价小组对投标人的报价文件进行比较。询价小组不得同某一投标人就其报价进行谈判。

如详细评审阶段，商务和技术评审中有一项不通过，将视为否决投标人投标。不再进入后续评审。

## 四、确定成交投标人

询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低的原则，确定成交投标人。若经评审的响应文件报价相同，按投标人业绩个数从多到少择优确定；若业绩仍相同，按投标人注册资本金较多的标准确定投标人。

### 附表一：资格审查表

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通用资格条件 | 见投标人资格要求 |
| 2 | 专用资格条件 | 见投标人资格要求 |
| 3 | 其他条件 | 见投标人资格要求 |

注：投标人不满足以上审查标准内容之一者，则不通过资格审查，不再进入后续评审。

### 附表二：符合性评审标准表

| 序号 | 符合性评审条款 |
| --- | --- |
| 1 | 按采购文件的规定由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和加盖投标人单位公章； |
| 2 | 按规定的格式填写，关键内容齐全或关键字字迹清楚、能辨认； |
| 3 | 对采购工作内容没有实质性偏离； |
| 4 | 对采购文件中规定的双方的权利和义务未作实质性修改； |
| 5 | 同一投标人未提交两个及以上不同的响应文件或者投标报价，但采购文件要求提交备选投标的除外； |
| 6 | 投标人没有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为； |
| 7 | 未附有采购人不能接受的条件的； |
| 8 | 符合采购文件中规定的其他实质性要求的； |

注：投标人不满足以上审查标准之一者，则不通过符合性评审，不再进入后续评审。

### 附表三：商务评审标准表

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 评审结论 | 评审理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件完整性 | 满足要求 |  |  |
|  |  | 不满足要求 |  |  |
| 2 | 服务技术指标 | 满足要求 |  |  |
|  |  | 不满足要求 |  |  |
| 3 | 工期 | 满足要求 |  |  |
|  |  | 不满足要求 |  |  |
| 4 | 付款条件 | 满足要求 |  |  |
|  |  | 不满足要求 |  |  |
| 5 | 其他商务响应 | 满足要求 |  |  |
|  |  | 不满足要求 |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：基本内容的评审，不设打分区间，评审结论为通过或不通过，不通过则不再进入后续评审。评标将按少数服从多数的原则得出最终评审结论。未按本规则评审，则评审无效。

- 技术要求

## 采购范围及技术要求

详见第一章采购范围

第五章 响应文件格式

项目采购

响 应 文 件

采购编号：

投标人：	        （盖章）

日  期：    年   月   日

目  录

一、授权委托书

二、报价部分

三、商务部分

四、技术部分

五、投标人售后服务方案

## 一、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改        采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。

投标人：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）

年       月       日

注：如投标人法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。

## 二、报价部分

1.报价说明

1.1 本说明应与投标人须知、合同条款等文件一起参照阅读。

1.2 除合同另有规定外，报价应包括投标人为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由投标人承担的义务、责任和风险所发生的费用。

2.响应报价表

2.1报价汇总表（格式）

报价表

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 报价 （元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 报价为含税价 税率 % |
| 备注：报价含税费。 |  |  |  |

投标人名称：   （盖章）

年     月     日

2.2分项报价表

格式自拟。

### 三、商务部分

| 评审因素 | 评审项目 | 具体内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 投标人名称 |  |  |  |
|  | 注册资本 |  |  | 附件1：后附企业法人营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证等扫描件。 |
|  | 企业类型 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 住所 |  |  |  |
|  | 法定代表人（负责人） |  |  |  |
|  | 成立日期 |  |  |  |
|  | 营业期限 |  |  |  |
|  | 业务范围 |  |  |  |
| 银行资信证明 |  |  |  | 复印件 |
| 其他商务响应情况 | 服务期 |  |  |  |
|  | 履约保函 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
| 商务条款偏差表 | 采购文件（条目及简要内容） |  | 响应文件（条目及简要内容） |  |
| 投标人认为的其他因素 |  |  |  | 附件8：后附投标人认为的相关证明文件。 |

### 技术方案

格式自拟

### 投标人售后服务方案

格式自拟